附件1

2026年7月第一批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202607-XJS-01 | 望远镜研制项目观测平台加工 | 1. 望远镜研制项目观测平台采用带支撑的球形结构。 2. 最大外球直径3.5米，四瓣旋转打开。 3. 观测平台采用轻量化设计，设备整体重量不大于1400千克（含电控箱)。 4. 底座部分采用钢板型材，球形外蒙皮为不锈钢双曲成型满焊接；其他曲面、平面也采用不锈钢材料。活动球瓣部分采用铝型材骨架，外蒙皮为铝板球面双曲成型，接缝满焊接。整体圆润，喷漆前不需加腻子整形。 5. 活动球瓣采用380V电机，四只电机驱动，链条传动。 6. 外表面喷涂适合室外环境的白色哑光油漆，内表面喷涂黑色哑光油漆。 7. 观测平台正面设有进入内部通道，背面设有存储设备的书包。 8. 球瓣之间安装有防风沙入侵的橡胶条密封装置。 9. 提供网络远程控制，远程控制包括拥有操作控制软件，控制计算机软件包括：上电、急停、一键启闭，单键控制单球瓣启闭，球瓣启闭状态显示。 10. 提供监控系统，包括圆顶内部2只红外监控摄相机，外部一台红外监控摄相机，并配有硬盘录像机。 |  |  | 30 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-XJS-02 | JUST望远镜副镜及缩比副镜镜室及支撑机构加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 65 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-XJS-03 | 位移促动器机械零部件加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 75 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-XJS-04 | MUST改正镜磨镜工装零件加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 45 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-TKJ-01 | 刮刀离心机 | 1、过滤流量：≥100L/min，需与现有设备的冷却系统流速匹配、性能匹配，不能出现供水压力不足的现象； 2、振动位移：空转20微米以内，注水40微米以内。不能出现影响加工精度的震动； 3、整体结构：采用整体精密浇注一体成型。不能出现漏液等现象。 |  |  | 40 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-GP-01 | 单色仪 | 总光谱范围：190-2400 nm;焦距：300 mm; SMA或FC光纤接口适配器固定在入口狭缝和出口狭缝处；光栅数量：4；光栅1：光谱范围190-450 nm，光栅刻线密度2400 l/mm，闪耀波长225 nm，倒线性色散（平均）：1.45 nm/mm，波长精度：±0.025 nm，波长重复性：±0.015 nm；光栅2：光谱范围266-800 nm，光栅刻线密度1800 l/mm，闪耀波长400 nm，倒线性色散（平均）：1.95 nm/mm，波长精度：±0.04 nm，波长重复性：±0.02 nm；光栅3：光谱范围500-1350 nm，光栅刻线密度1200 l/mm，闪耀波长750 nm，倒线性色散（平均）：2.95 nm/mm，波长精度：±0.05 nm，波长重复性：±0.03 nm；光栅4：光谱范围800-2400 nm，光栅刻线密度400 l/mm，闪耀波长1200 nm，倒线性色散（平均）：8.85 nm/mm，波长精度：±0.15 nm，波长重复性：±0.08 nm |  |  | 25 |  |  | 询价 |  |