附件1

2026年10月第一批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202610-GC-01 | 10吨电动平衡重式叉车 | 10T起重能力，铅酸电池，大于2m货叉，配充电机，不少于2节3米门架； |  |  | 46 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-GC-02 | 高空作业平台 | 1、高空作业平台 2台，平台高度 12 米，配铅酸电池； 2、 高空作业平台 4台，平台高度 14 米，配铅酸电池； |  |  | 48.2 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-GC-03 | 高度轴控制器及功率驱动单元 | 型号及数量如下： 运动控制器机箱 ACC-R3 （2套）； 运动控制中央处理器 Power ARM CPU，16轴EtherCAT （2套）； 运动控制器 ACC-24E3，PWM，TTL+Endat （12套）； 运动控制器 ACC-24E3，±10V输出，TTL+Endat （2套）； 运动控制接口板 ACC-84E，Endat （20套）； 输入/输出模块（PLC专用零件） ACC-65E （10套）； 运动控制中央处理器 Power ARM CPU，8轴EtherCAT （2套）； 运动控制器机箱 ACC-R2 （2套）； |  |  | 80 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-GC-04 | 望远镜控制系统控制器 | 运动控制器机箱，型号规格：ACC-R3，数量：2 运动控制器，型号规格：ACC-24E3，PWM，1Vpp+Endat，数量：10 运动控制接口板，型号规格：ACC-84E，Endat，数量：20 运动控制接口板，型号规格：ACC-84E，BissC，数量：6 输入/输出模块（PLC专用零件），型号规格：ACC-65E，数量：10 运动控制中央处理器 ，型号规格：Power UMAC CPU，8轴EtherCAT，数量：4 运动控制器机箱，型号规格：ACC-R2，数量：2 |  |  | 70 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-TKJ-01 | 相机反射镜（20块） | 见附录要求 |  |  | 98 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-TKJ-02 | 1.6米标准球面镜加工 | 我方提供一块外尺寸D1620(+5/+0)*220(+3/+0)mm的JGS2石英玻璃镜坯材料，受委托方需对材料进行粗磨、细磨和抛光加工，得到一个标准凹球面，主要技术要求：1、粗磨成型，且外圆需铣磨20个尺寸120*80.5mm、深度1mm的凹平台用于胶结殷钢垫；2、曲率半径R=4933.15±1mm；3、使用干涉仪检测，D1600mm范围内面形精度要求RMS值优于63nm。 |  |  | 29 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-QG-01 | 委托截止器窗口镜面加工 | 双面平面，有效口径为单边剔除5mm范围内，RMS<21nm；S1面光洁度优于40/20，S2面光洁度优于40/20；边缘保护性倒角；两面平行度小于0.05。 |  |  | 24 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-XJS-01 | 模态试验测试系统 | 隔离型8通道高密度采集模块（含专业版采集分析软件）1台； 模态测试分析软件选件 1套； 模态分析软件选件 1套； 三轴振动传感器1支及配套线缆1根； 单轴振动传感器2支及配套线缆2根； 力锤； |  |  | 35 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-XJS-02 | 动态干涉仪 | 系统口径：直径≥9mm RMS测试精度达到1/100λ@633nm RMS测试重复性达到1/1000λ@633nm 标准镜头透射波前误差：PV≤λ/10，RMS≤λ/50 |  |  | 90 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-TK-01 | 闪测仪 | 技术指标： 1) 平面内无拼接测量精度：≯2μm 2) 高度轴测量精度：≯2μm 3) 重复精度：≯2μm 4) 测量视场：≮100x100mm 5) 平面内测量行程/载物台行程：≮100mm 6) 高度测量行程:≮70mm 7) 载物台承重：≮5kg 8) 测量软件：测量软件和设备为同一制造商，且通过PTB认证 9) 运算器支持：软件带运算器，且支持运算符和公式 10) 影像拼接功能：支持全部拼接、部分拼接 11) 定位标记功能：可根据理论坐标或图纸自动生成标记框 12) 其他支持功能：支持毛刺挑选，可以将OK和ng分开存图 |  |  | 40 |  |  | 询价 |  |

附录：

相机反射镜技术要求：